# TRAY_fanX_duty_30_initial_speed_Modificado

INFORMACIÓN BASE DEL SISTEMA EXPERTO

TIPO:
Modo de Falla de Ventilador / Sistema de Enfriamiento

USO:
Diagnóstico de fallas fanX-duty-30-initial-speed y fallas relacionadas con velocidad inicial y operación de ventiladores.

APLICA CUANDO:
- Aparece fan0-duty-30-initial-speed.
- Aparece fan0-duty-30-speed.
- Aparece fan0-duty-50-speed.
- Aparece fan0-duty-70-speed.
- Aparece fan0-duty-100-speed.
- Existen alarmas de funcionamiento del FAN.

AREA:
IST
DEBUG
COOLING
FANTRAY
REPARACION

KEYWORDS:
fanX-duty-30-initial-speed
fan0-duty-30-speed
fan0-duty-50-speed
fan0-duty-70-speed
fan0-duty-100-speed
FANTRAY
MECH44
Cooling
Fan Cable
Power Pin

RESUMEN:
Esta falla está relacionada con problemas de alimentación o funcionamiento del ventilador. En el caso documentado, la causa raíz fue un pin dañado en el cable de alimentación del FAN0, provocando fallas en múltiples pruebas de velocidad del ventilador. citeturn36search1

USO RAPIDO:
1. Confirmar el FAN afectado.
2. Revisar cableado del FAN.
3. Inspeccionar conectores y pines.
4. Validar alimentación del ventilador.
5. Revisar continuidad del cable.
6. Comparar contra unidad Golden.
7. Reparar o sustituir el cable dañado.

SINTOMAS:
- Velocidad incorrecta del ventilador.
- FAN sin respuesta.
- FAN con arranque incorrecto.
- Fallas en diferentes niveles duty cycle.

CAUSAS PROBABLES:
- Pin de alimentación dañado.
- Cable de FAN abierto.
- Conector defectuoso.
- Problema mecánico del ventilador.
- Problema de ensamble.

COMPONENTES RELACIONADOS:
- MECH44.
- FAN0.
- Cable Assembly Power Fantray.
- PLO-GFC-1158360-03-BW.

COMO CONFIRMAR:
- Inspección visual del cable.
- Revisión de pines dañados.
- Medición de continuidad.
- Validación de alimentación.
- Retest después de la reparación.

CASO DOCUMENTADO:
Serial FLG2620-01312.
Defecto encontrado: pin de alimentación del cable del FAN0 dañado. citeturn36search1

ACCION CORRECTIVA:
- Reparar o reemplazar cable de alimentación.
- Sustituir terminal dañada.
- Validar operación del ventilador en todos los duty cycles.

RELACIONADO CON:
- Cooling System
- Fantray
- Thermal Management
- FAN Debug
- MECH44

SALIDA ESPERADA:
Restaurar la alimentación correcta del ventilador y recuperar la operación normal en todas las pruebas de velocidad.

TRAY📦fanX-duty-30-initial-speed

Monday, May 18, 2026

10:59 AM

FLG2620-01312

Fan con cable  de alimentacion del FAN dañado