# U2_X_Modificado

INFORMACIÓN BASE DEL SISTEMA EXPERTO

TIPO:
Componente Crítico / Procedimiento de Diagnóstico

USO:
Diagnóstico, validación y análisis del regulador U2_x (TDA38740A) utilizado para generar la línea VDD_HBM_VDDQL_x en tarjetas Ghostfish.

APLICA CUANDO:
- Existe falla en VDD_HBM_VDDQL_x.
- Se detectan problemas de arranque de GFC.
- Existen alarmas de sobrecorriente.
- Se sospecha daño en reguladores Infineon TDA38740A.
- Se requiere validar configuración de resistencias strap.

AREA:
ICT
IST
DEBUG
REPARACION
DIAGNOSTICO
INGENIERIA

KEYWORDS:
U2_x
TDA38740A
Infineon
Buck Regulator
VDD_HBM_VDDQL
PGOOD
ALERT_L
PMBus
OCP
VR_HBM
GFC
Power Rail

RESUMEN:
U2_x es un regulador síncrono Buck Infineon TDA38740A capaz de suministrar hasta 40A. Su correcta operación depende de la configuración de resistencias strap y de la presencia de voltajes específicos en sus señales de control, alimentación y monitoreo.

IDENTIFICACION:
- Fabricante: Infineon
- Parte esperada: TDA387400020
- Configuración requerida: VOUT_SCALE_LOOP = 1:1
- Corriente nominal: 40A

RESISTENCIAS DE CONFIGURACION:
- R32_x = 5.62KΩ
- R33_x = 0Ω
- R34_x = 43.2KΩ
- R35_x = 0Ω

USO RAPIDO:
1. Realizar inspección visual.
2. Confirmar número de parte.
3. Verificar resistencia de salida.
4. Validar valores en modo diodo.
5. Verificar alimentación de 12V.
6. Revisar señales PGOOD y ALERT_L.
7. Confirmar salida VDD_HBM_VDDQL_x.

PARAMETROS NORMALES:
- Resistencia caliente: 2 a 4Ω.
- Resistencia fría: 4.5 a 8Ω.
- VIN esperado: 12VDC.
- Salida VDD_HBM_VDDQL_x: 0.4VDC.

SEÑALES CRITICAS:
- PVIN
- VIN
- VCC
- PGOOD
- ALERT_L
- BST
- ADDR
- ASICSEQ_VDDQL_EN

COMO CONFIRMAR FALLAS:
- Revisar valores de modo diodo.
- Verificar voltajes de operación.
- Confirmar estado de PGOOD.
- Confirmar estado de ALERT_L.
- Comparar contra canal funcional.

CAUSAS PROBABLES:
- Regulador dañado.
- Configuración incorrecta de resistencias.
- Ausencia de 12V.
- Protección OCP activada.
- Falla térmica.
- Sobrevoltaje o subtensión.

ACCION CORRECTIVA:
- Corregir componentes auxiliares.
- Reemplazar U2_x cuando aplique.
- Corregir resistencias strap.
- Validar nuevamente la línea VDD_HBM_VDDQL_x.

RELACIONADO CON:
- GFC
- PMBus
- Reguladores Buck
- Power Rails
- Debug eléctrico
- Diagnóstico de alimentación

SALIDA ESPERADA:
Identificar si la falla proviene del regulador U2_x, de sus señales de control o de la red de alimentación asociada.

U2_X

Friday, January 23, 2026

5:58 PM

El U2_x  donde x puede ser 0,1,2, 3 es un regulador de voltaje fabricado por infineon con matrícula TDA38740_PQFN37_22PIN y que el fabricante define como un regulador síncrono buck totalmente integrado y de alta eficiencia, capaz de entregar hasta 40 A, disponible en un paquete PQFN-37, que admite voltajes de salida programables, límites de corriente y frecuencias de conmutación mediante configuraciones de pin-strap o PMBus.

La resistencia en su salida medida en R39_x varía entre 2 y 4 Ohms cuando la tarjeta está caliente y entre 4.5 y 8 Ohms cuando la tarjeta esta fría.

La siguiente fotografía muestra al U2_1 y aquí debemos de tener en cuenta los siguientes parámetros

El número de parte debe ser TDA387400020, lo que nos asegura que tendrá VOUT_SCALE_LOOP set to 1:1

Así mismo las resistencia R32_x, R33_x. R34_x y R35_x son las resistencias que configuran el funcionamiento del U2_x:

R32_x debe ser de 5.62 Kohms y configura SM_ADDR/PROG SM_ADDR  como 1 en el Offset de la selección de la dirección base

R33_x debe ser de 0 Ohms por lo que selecciona una frecuencia de oscilación de 600 KHz y FCCM (Forced Continous Conduction Mode)

R34_x debe ser de 43.2Kohms con lo que se fija la OCP(A) en 40 Amperes OCP (protección de sobre corriente)

R35_x de ser de 0 Ohms y en nuestro caso fija en 0.4 VDC la BOOT-Up Voltage (V) (Voltaje de arranque) que es el voltaje en que debe operar nuestra línea de VDD_HBM_VDDQL_x

Acciones en caso de falla:

A.- Inspección visual del U2_x y sus circuitos auxiliares en cuestión

B.- Posterior a la inspección visual mediremos los voltajes en modo diodo típicas en los siguientes puntos

B.1- VDD_12R0_GFC a medirse en C74_x.1 (PVIN) y también en R990_x.2 (VIN)  y debe ser 0.348 VDC en ambos casos

B.2- VR_HBM_VDDQL_1_VCC este voltaje variara entre 0.487 y 0.488 VDC se medirá en la resistencia R36_x que siendo de 0 Ohms podrá ser en cualquier de sus terminales.

B.3- VDD_HBM_VDDQL_1 a medirse en C56_x.1 y debe ser de entre 0.0019 VDC y 0.0034 VDC

B.4- VR_HBM_VDDQL_1_PGOOD_x a medirse en R3_x.1 y debe ser entre 0.509 y 0.513 VDC

B.5- VR_HBM_VDDQL_1_PHVX  a medirse en R14_x.1 y debe ser  0.0020  y 0.0039 VDC

B.6- VR_HBM_VDDQL_1_BST a medirse en C46_x.1 y debe ser entre 0.566 y 0569 VDC

B.7- ASICSEQ_VDDQL_EN 0  a medirse en R30_x.2 y debe ser  entre  0.615 y 0.618 VDC

B.8- VR_HBM_VDDQL_1_ADDR   a medirse en R32_x.2y debe ser  0.780 VDC

B.9- VR_HBM_VDDQL_1_ALERT_L  a medirse en R31_x.2 y debe ser entre 0.70 y 0.723 VDC

C.- Voltajes a checar en caso de falla del VDD_HBM_VDDQL_x:

C.1- VDD_12R0_GFC a medirse en C74_x.1 (PVIN) y también en R990_x.2 (VIN)  y debe ser 12 VDC

C.2- VR_HBM_VDDQL_1_VCC este voltaje variara entre 4.7 y 5.3 siendo 5.02 un voltaje típico, se medirá en la resistencia R36_x que siendo de 0 Ohms podrá ser en cualquier de sus terminales.

C.3- VDD_HBM_VDDQL_1 a medirse en C56_x.1 y debe ser de 0.4 VDC +/- 0.002 VDC típicamente

C.4- VR_HBM_VDDQL_1_PGOOD_x a medirse en R3_x.1 y debe ser de 3.3 VDC, aquí la forma de onda es importante, por favor checarlo en forma gráfica.

C.5- VR_HBM_VDDQL_1_ALERT_L  a medirse en R31_x.2 y debe ser un "1" esto es entre 3.28 y 3.31 VDC en nuestro caso. Esta señal se hará "0" para indicar límite de sobre corriente , protección contra sobrevoltaje y subtensión, y apagado  por desbordamiento térmico

Continuar mañana

Roberto Mar Agued