# ICT_LITE_Modificado

INFORMACIÓN BASE DEL SISTEMA EXPERTO

TIPO:
Proceso de Prueba / Herramienta de Diagnóstico

USO:
Ejecutar pruebas ICT en unidades que tienen instalados los cuatro SCP y que no pueden ser evaluadas mediante la configuración estándar de producción.

APLICA CUANDO:
- La tarjeta tiene instalados los cuatro SCP.
- Se requiere ejecutar ICT en una unidad completamente ensamblada.
- No es posible utilizar la configuración estándar con enfriamiento por Chillers.
- Se requiere validación previa a energizar la tarjeta.

AREA:
ICT
TEST
VALIDACION
DIAGNOSTICO
NPI

KEYWORDS:
ICT Lite
ICT
SCP
3070
Golden Unit
Golden Mode
Chiller
Test Fixture
Electrical Test
Ghostfish

RESUMEN:
ICT Lite es una versión reducida de la prueba ICT convencional. Fue desarrollada para validar tarjetas con los cuatro SCP instalados utilizando un equipo especializado. Debido a que no cuenta con el sistema de enfriamiento utilizado por los equipos estándar, la tarjeta no es energizada durante la prueba para evitar sobrecalentamiento.

USO RAPIDO:
1. Verificar que la unidad tenga los cuatro SCP instalados.
2. Utilizar la estación ICT Lite habilitada.
3. Ejecutar la prueba sin energizar la tarjeta.
4. Analizar resultados eléctricos previos al encendido.
5. Validar fallas encontradas o liberar la unidad.

CARACTERISTICAS:
- Versión reducida de ICT.
- No energiza la tarjeta.
- Evita riesgos de sobrecalentamiento.
- Compatible con pruebas Golden.
- Utiliza una mecánica de prueba similar al ICT estándar.

VENTAJAS:
- Permite probar unidades con SCP instalados.
- Reduce riesgo térmico.
- Facilita diagnósticos eléctricos preliminares.
- Mantiene compatibilidad con metodologías ICT existentes.

LIMITACIONES:
- No valida comportamientos posteriores al encendido.
- No ejecuta pruebas que requieran energización.
- Cobertura menor que ICT completo.

COMO CONFIRMAR:
- Verificar que la prueba fue ejecutada en modo ICT Lite.
- Corroborar que la tarjeta no fue energizada.
- Revisar resultados obtenidos antes de la etapa de power-up.

RELACIONADO CON:
- ICT
- Golden Unit
- In-Circuit Test
- Test 3070
- SCP
- Diagnóstico eléctrico

SALIDA ESPERADA:
Validación eléctrica segura de tarjetas con cuatro SCP instalados antes de aplicar energía al sistema.