TIPO:
Herramienta / diagnóstico avanzado

APLICA CUANDO:
- Se requiere analizar secuencia de voltajes
- Fallas no detectadas visualmente
- Se necesita validar Blackbox o registros

HERRAMIENTA:
- ADI Power Studio
- Programador ADM

AREA:
- Diagnóstico avanzado
- Secuencia de encendido

KEYWORDS:
- ADI
- blackbox
- build sequence
- sequence wizard
- rail status
- power sequencing tool

RESUMEN:
Herramienta para analizar la secuencia de encendido, validar estados de voltaje y detectar en qué punto falla la secuencia mediante registros y condiciones lógicas.

USO RAPIDO:
- Ver estado de voltajes → Rail Status
- Ver fallas → Blackbox
- Ver orden → Sequence Wizard
- Analizar lógica → Build Sequence

Guía ADI Power Studio para detectar problema en la secuencia de encendido.

(By Gerardo Santiago-Técnico en análisis de Fallas)

ADI Power Studio	2

Introducción	3

Programación de ADM	9

Cargado de archivos al dispositivo ADM	13

Lectura de tiempo real de voltajes:	15

BLACKBOX:	17

Sequence Wizard:	21

Build Sequence:	25

1. Enter Action	26

2. Loop Action	27

Resolución de problemas de voltajes VLP y GLP.	28

Comprendiendo la Secuencia de Voltajes y su Relación con la Inicialización del Canal	29

Aplicación del ADM1266 en la Supervisión y Secuenciación de Voltajes	30

Falla en voltaje de 12V	31

Método Práctico para Validar el Funcionamiento del Regulador	33

Acceso a Registros ADI y Análisis de Fallas en la Secuencia	35

Importancia de Revisar el Bloque Anterior en la Secuencia	37

Truco Rápido para Diagnóstico de VCORE en GLP	37

Método:	38

Nota Final	40

# ADI Power Studio

## Introducción

Esta es una guía rápida para el uso del programa ADI Power Studio para programar y detectar errores en el encendido de los canales.

Prime paso:

Abrir la aplicación desde el menú de inicio.

Al dar clic en la aplicación no abrirá la siguiente ventana:

Debemos de conectar el programados al puesto USB de la computadora y validar si es reconocido el dispositivo. Podemos validar dando clic en el siguiente icono

Nos deberá aparecer la siguiente ventana

En esta misma podemos visualizar si hay algún dispositivo conectado, en la ventana anterior observemos que está en blanco por lo cual o no tenemos el dispositivo conectado o no se reconoce el dispositivo, (Comunícate con tu Coordinador para que te apoye con la instalación, o puedes buscar el Driver en la carpeta de Box)

Si se realiza correctamente la instalación deberíamos de obtener lo siguiente:

Ahora nos aparece el dispositivo programador, después será necesario hacer la alimentación de la unidad para empezar a tomar los datos.

El programador cuenta con 3 pines, SDA, SCL y GND.

Es necesario ubicar en nuestro esquemático como en el CAD como se debe posicionar cada pin.

A continuación, un ejemplo de donde se ubican las líneas de SCL y SDA

Al realizar la conexión nos debe aparecer la dirección del dispositivo

## Programación de ADM

Debemos de seleccionar la siguiente opción para abrir el archivo a cargar

Nos abrirá la siguiente ventana y continuando con el ejemplo anterior del U84 abrimos la siguiente carpeta

Al dar clic, podemos encontrar la carpeta vacía por lo cual será necesario cambiar el tipo de archivo que buscamos(.hex)

Al darle en open la ventana de software debe de cambiar por la siguiente

Las opciones que más ocuparemos será las seleccionadas

## Cargado de archivos al dispositivo ADM

Para realizar el cargado de archivos hacemos clic en el siguiente icono

Nos saldrá una ventana y solo quedará dar clic en el botón ok para empezar la programación

En la parte inferior izquierda de la ventana nos aparecerá una barra de carga al llenarse se habrá acabado de programar el ADM

## Lectura de tiempo real de voltajes:

Al dar clic en Monitor y Rail Status podemos entrar en la opción de lecturas de voltajes

Para hacerla en tiempo real será necesario dar clic en el botón de Read Device(s) Status

Y podemos observar una tabla con los voltajes y el estado como a continuación

## BLACKBOX:

La opción de Blackbox nos permitirá tomar los registros que tiene el dispositivo ADM, esta opción es muy importante porque podremos observar el comportamiento de las líneas de voltaje en todos los encendidos y que problemas se han registrado.

Pera ello damos clic en Monitor y después el Blackbox

No aparecerá la siguiente ventana

Para entrar al registro debemos de irnos en la parte que dice Blackbox Record y dar clic en el icono de Read records from hadware

Nos aparecerá el número de registro la fecha ciclo de encendido y estado

Para eliminar los registros damos clic en Erase records

Al dar clic en los registros se nos reflejara en las tablas las líneas de voltaje cuanta con algún problema en el siguiente ejemplo vemos alarmado el nodo BMC_L0SEQ_READY

## Sequence Wizard:

En esta sección podemos observar los nodos que se activa y el orden de arranque, para ello solo con dar clic en Supply Order se ordenarán.

Continuando con el mismo ejemplo de componente se deberá ver de la siguiente manera

Si prestamos atencion  hay números repetidos en la columna Supply Order, por ejemplo:

El valor 3 aparece varias veces (FAN_HSWAP_PGOOD, VDD_PSX_0R95, VDD_STBY_1R8).

El valor 4 también aparece varias veces.

Esto no es un error, sino que indica que esas fuentes se encienden en paralelo dentro del mismo paso de secuencia. Es decir:

Todas las fuentes con Supply Order = 3 se habilitan al mismo tiempo, después de que las fuentes con orden 2 hayan completado su secuencia.

Luego, las fuentes con Supply Order = 4 se habilitan juntas, y así sucesivamente.

En otras palabras:  define grupos de encendido.

Si el número se repite, significa que esas fuentes pertenecen al mismo grupo y se activan simultáneamente.

Esto se usa para optimizar el tiempo de arranque y cumplir dependencias lógicas (por ejemplo, primero habilitar voltajes base, luego secundarios).

“Podemos usar el esquemático para apoyarnos a localizar los nodos y las resistencias que conectan con los reguladores”

## Build Sequence:

Para entrar en la opción de Build Sequences  será necesario dar clic en Sequencing y después en Build Sequences .

En esta sección podemos encontrar mucha información que nos puede ser muy útil si sabemos manipularla, ya que nos permitirá cambiar las condiciones de encendido, como requisitos, el orden de encendido entre otras más configuraciones, esto solo con la intención de poder tomar mediciones de reguladores de voltaje para encontrar en que parte del encendido se pierda la secuencia o que provoca ello.

“Se requiere tener mucha precaución ya que cambiar una condicional sin simular el funcionamiento puede generar sobrecalentamientos en reguladores de voltaje si esta se encuentra dañado, convirtiéndose es explosiones eléctricas que pueden dañar la PCB”

### 1. Enter Action

Esta sección indica qué acciones se ejecutan inmediatamente al entrar en este estado.

- Inicializar variables y señales:

  - SET Timer@44 = 0 ms → Reinicia el temporizador.

  - SET LSEQ_BMC_RST_L = LOW, SET LSEQ_HSWAP_RESTART = LOW, etc. → Configura señales de control en bajo.

- Configurar flags y habilitar/deshabilitar señales:

  - SET LSEQ_LISEQ_SPARE_X = LOW → Señales de repuesto en bajo.

  - SET GLC_LISEQ_APP_PERST_DET_L = HIGH → Señal de detección en alto.

  - DISABLE VDD_PSX_0R95, VDD_PSX_1R8, ... → Deshabilita varias fuentes de alimentación.

En resumen:
 La sección Enter Action prepara el sistema para este estado, asegurando que las señales y fuentes estén en la condición correcta antes de continuar.

### 2. Loop Action

Esta sección define qué acciones se ejecutan repetidamente mientras el sistema permanece en este estado.

- IF (HSWAP_PGOOD_L0SEQ == OK) GOTO ST_VDD_12R0
 → Si la señal HSWAP indica que está bien, pasa al siguiente estado (ST_VDD_12R0).

- IF (Timer@44 > 50 ms) GOTO ST_PWR_FAULT_PW
 → Si el temporizador supera 50 ms sin que la condición anterior se cumpla, salta a un estado de fallo (ST_PWR_FAULT_PW).

En resumen:
 La sección Loop Action monitorea condiciones y decide si:

- Avanza al siguiente estado.

- O entra en un estado de error si el tiempo límite se excede.

Con esto nos podemos hacer una idea de cómo manipular la secuencia únicamente para detectar problemas en el encendido siempre y cuando se tenga la precaución necesaria y sobre todo no se tenga problemas de baja impedancia ya que esto puede dañar PCBA, Líneas o IC de voltajes.

# Resolución de problemas de voltajes VLP y GLP.

En esta sección se presentará una metodología general para la localización de fallas utilizando ADI Power Studio. Es importante destacar que este procedimiento no garantiza la solución completa del problema, ya que será necesario observar, medir y validar las líneas de voltaje para confirmar si la hipótesis planteada es consistente y puede conducir a una solución efectiva.

El objetivo principal es proporcionar al técnico bases sólidas que permitan justificar de manera eficiente cualquier reemplazo o prueba, minimizando riesgos que puedan comprometer la integridad de la PCB o dañar otros canales de la misma unidad.

Para ello, esta segunda parte de la guía se enfocará inicialmente en los fundamentos para identificar la falla y, posteriormente, en diversas soluciones basadas en procedimientos previamente validados, que han demostrado ser efectivos para la localización de fallas.

### Comprendiendo la Secuencia de Voltajes y su Relación con la Inicialización del Canal

Para entender correctamente el comportamiento del sistema, es fundamental diferenciar la secuencia de encendido de voltajes de la inicialización del canal. Una forma práctica de visualizarlo es considerar la secuencia de voltajes como una cadena de bloques: si cada bloque cumple su función, el voltaje será estable. Esta etapa es independiente de la inicialización del canal, aunque están relacionadas, ya que el canal solo se inicializa cuando la cadena de voltajes se ha completado.

Este concepto es crítico para diagnosticar fallas en interfaces como JTAG o I²C, donde una interrupción en la secuencia puede impedir la correcta inicialización. Comprender esta relación permitirá identificar problemas de manera más precisa y evitar diagnósticos erróneos.

En la primera parte del análisis, enfocada en GLP sobre el IC U84, se destacó la importancia de entender cómo se activa cada regulador y cómo esta secuencia impacta en el sistema. Para ello, una herramienta clave es ADI Power Studio, especialmente la función BlackBox, que permite registrar y analizar la secuencia de encendido, facilitando la identificación de irregularidades.

### Aplicación del ADM1266 en la Supervisión y Secuenciación de Voltajes

Comprender este concepto no se limita a un solo modelo, ya que puede aplicarse tanto en plataformas VLP, GLP o cualquier producto que utilice un ADM, el cual funciona como un supervisor y secuenciador digital de alimentación (Power Sequencer and Monitor).

Ahora bien, iniciemos con lo básico: sabemos que la unidad se alimenta con 54 V, pero ¿cómo se distribuyen estos voltajes?

La mayoría de las fallas están relacionadas con problemas en las líneas principales: 54 V, 12 V, 5 V, 3.3 V y 1.8 V, por mencionar las más críticas. Surge entonces la pregunta: ¿cómo identificar qué voltaje está fallando?

Para ello, debemos separar dos escenarios:

¿Es posible acceder a los registros de ADI con la unidad encendida?

Si la respuesta es sí, aplicaremos un método que explicaré más adelante.

Si la respuesta es no, entonces estamos ante un problema que requiere un enfoque diferente, el cual abordaré de manera clara y sencilla en esta sección.

## Falla en voltaje de 12V

Cuando la línea de VDD_12R0 en GLP o alguna de la VDD_VLC_10R8 en VLP están caídas o es bajo el voltaje necesitamos asegura las fuentes principales en GLP el U81 y en VLP validar si es U18 o U21 o ambos, para ello es necesario entender la parte básica de un regular en palabras simples, podemos decir que un regulador de voltaje consta de:

Voltaje de entrada (Vin)

Debe ser mayor que el voltaje de salida deseado (en reguladores lineales) o adecuado para el rango de operación (en reguladores conmutados).

Pin de habilitación (Enable / EN)

Este pin debe estar en nivel lógico alto (o según especificación) para activar el regulador. Si está en bajo, el regulador permanece apagado.

Referencia interna o externa

El regulador compara la salida con una referencia para mantener el voltaje estable.

Carga conectada (Output)

El regulador entrega energía a la carga, que puede ser un circuito o dispositivo.

Retroalimentación (Feedback)

Permite al regulador ajustar la salida para mantener el voltaje correcto.

Con ello ya tenemos lo necesario para empezar a trabajar con la mayoría de las fallas.

Para mí el favorito es usando como ejemplo el U81 de GLP. Ya que podemos resumirlo de manera muy rápida y sencilla

Análisis Básico del Regulador: Entrada, Enable y Salida

En la imagen se observan tres elementos clave:

Entrada de 54 V

Pin de habilitación (Enable)

Salida de 12 V

Con estos datos es posible realizar un diagnóstico inicial rápido. En términos simples:

Si no hay entrada, no habrá salida.

Si hay entrada, pero el Enable está desactivado, no habrá salida.

Si hay Enable pero no hay entrada, tampoco habrá salida.

Si ambos están presentes (entrada y Enable), por lógica debería existir salida.

¿Qué ocurre si no hay salida, aunque tengamos entrada y Enable activos?

Este escenario indica que el regulador está recibiendo las condiciones básicas para operar, pero no está cumpliendo su función.

Las causas más comunes pueden ser:

Falla interna del regulador (circuito dañado).

Protección activa (sobrevoltaje, sobre corriente o temperatura).

Problemas en la retroalimentación (Feedback) que impiden regular el voltaje.

Componentes externos defectuosos (condensadores, inductores en reguladores conmutados).

Cortocircuito en la carga que provoca apagado por protección.

Truco Rápido

#### Método Práctico para Validar el Funcionamiento del Regulador

Un procedimiento útil para determinar si un regulador está operativo consiste en realizar la siguiente prueba:

Desconectar la unidad para evitar interferencias con otros circuitos.

Inyectar un voltaje controlado (por ejemplo, 12 V) con bajo amperaje directamente en el nodo de salida del regulador.

Observar el comportamiento del voltaje inyectado:

Si el voltaje cae rápidamente, existe un componente en la línea que está provocando la caída (posible corto o fuga).

Si el voltaje se mantiene estable, el regulador no está funcionando correctamente, ya que no hay consumo significativo ni regulación activa.

“Este método no es una solución definitiva, pero permite identificar de manera rápida si el problema está en el regulador o en la carga asociada.”

Este método permite determinar rápidamente si el problema está en el regulador o en el nodo. La misma técnica se aplicará en diferentes puntos del circuito para identificar la causa de la falla.

Sin embargo, es fundamental conocer siempre dos aspectos antes de realizar cualquier diagnóstico:

La configuración del pin Enable (si es Active HIGH o Active LOW).

La presencia del voltaje de entrada en el regulador.

Estos parámetros son la base para interpretar correctamente el comportamiento del regulador y evitar conclusiones erróneas.

En el caso del U81.

Este circuito decide cuándo habilitar el regulador de 12 V. Funciona así:

- Hay tres cosas importantes:
 Entrada de 54 V, el pin Enable, y la salida de 12 V.

- La configuración actual es Active LOW, lo que significa que el regulador se activa cuando la señal de habilitación está en nivel bajo.

- ¿Quién controla esto?
 La señal HSWAP_PGOOD. Cuando indica que todo está bien (Power Good), activa el MOSFET Q27, y este pone el pin Enable en bajo.
 Resultado: el regulador se enciende y entrega los 12 V.

- Si la señal no cambia o el MOSFET no conmuta, el regulador no se habilita.

## Acceso a Registros ADI y Análisis de Fallas en la Secuencia

Retomemos la pregunta inicial:

¿Es posible acceder a los registros de ADI con la unidad encendida?

Cuando la respuesta es sí, el análisis se vuelve más complejo, pero sigue siendo sencillo si se aplica el método correctamente.

Paso 1: Comprender BlackBox

Antes de continuar, es fundamental entender la herramienta BlackBox de ADI Power Studio. Esta función permite registrar eventos y estados durante la secuencia de encendido, lo que facilita identificar en qué punto ocurre la falla.

Si aún no lo has revisado, vuelve a la sección de esta guía dedicada a BlackBox.

Paso 2: Analizar los Registros

Una vez que comprendas BlackBox, revisa los registros para identificar qué voltaje está fallando. Por ejemplo:

ST_FAN_HSWAP_PGOOD_VDD_PSX_0R95

ST_VDD_BMC_2R5_VDD_BMC_3R3

Estos nombres corresponden a estados dentro de la secuencia. Si detectas que falla en el nodo ST_VDD_BMC_2R5_VDD_BMC_3R3, el siguiente paso es ir a Build Sequences y analizar el código asociado.

Paso 3: Revisar Build Sequences

En Build Sequences, cada estado define: Enter Action: Acciones al entrar en el estado (habilitación, temporizadores, señales).

Loop Action: Condiciones que se evalúan mientras el estado está activo (verificación de Power Good, temporizadores, transición a otro estado o a error).

Esto permite entender qué condiciones deben cumplirse para avanzar y por qué el sistema se detiene en ese punto.

### Importancia de Revisar el Bloque Anterior en la Secuencia

Algo que siempre debes considerar es el estado anterior en la secuencia.

Por ejemplo, si el nodo ST_VDD_BMC_2R5_VDD_BMC_3R3 presenta una falla, no significa necesariamente que el problema esté en ese bloque. Puede ocurrir que el paso anterior no se haya completado correctamente, lo que provoca que la falla se refleje en el nodo actual.

En otras palabras:

Si el bloque anterior falla, el siguiente estado no podrá activarse, y el error se manifestará en el punto donde la secuencia se detiene.

Por ejemplo, si ST_FAN_HSWAP_PGOOD_VDD_PSX_0R95 no cumple sus condiciones, la falla podría aparecer en ST_VDD_BMC_2R5_VDD_BMC_3R3, aunque el origen real esté en el bloque previo.

Por eso, analizar la dependencia entre estados en Build Sequences es clave para diagnosticar correctamente. Cada estado tiene condiciones que dependen del anterior, y entender esta relación evita reemplazos innecesarios o diagnósticos erróneos.

## Truco Rápido para Diagnóstico de VCORE en GLP

Muchas de las fallas de voltaje en plataformas VLP y GLP están relacionadas con el nodo VCORE. Sin embargo, este método aplica únicamente para GLP.

Cuando validamos los registros de BlackBox y confirmamos que el voltaje VCORE falla, debemos considerar que hay cuatro componentes involucrados según el canal:

U21_X, U24_X, U25_X y U26_X.

Este truco se enfoca en descartar o confirmar fallas en los reguladores U24_X y U25_X. Para ello:

Procedimiento

Descartar problemas de impedancia en el nodo antes de cualquier prueba.

Medir la salida de los reguladores:

Deben entregar aproximadamente 6.7 V.

Si no es posible medir este voltaje directamente, aplicamos el siguiente método.

### Método:

Inyectar 3 V con bajo amperaje en el nodo VCORE_IBC_PGOOD_SEQ:

Esto simula el correcto funcionamiento del nodo, evitando que la cadena de encendido se interrumpa por el ADM.

Usar cámara térmica para observar el comportamiento:

El regulador que no disipa calor está inactivo o fallando.

El regulador que responde térmicamente está operativo.

¿Por qué funciona este método?

El nodo VCORE_IBC_PGOOD_SEQ actúa como señal de validación para los reguladores. Al inyectar 3 V, simulamos que el nodo está en buen estado, lo que permite que la secuencia continúe sin bloquearse por el ADM. Esto nos da tiempo para identificar, mediante la respuesta térmica, cuál regulador está trabajando y cuál no.

# Nota Final

Lo que hemos visto hasta ahora representa solo una parte de las fallas relacionadas con la secuencia de voltajes en las unidades VLP y GLP. Aún queda mucho por documentar, incluyendo:

Funcionamiento de las fases en VLP y GLP (módulos de potencia).

Cómo opera el PWM sobre las fases en ambas plataformas.

Métodos para descartar el regulador U26_X y validar su señal PWM.

Cambios y ajustes en secuencias probadas en ADM para mantener voltajes habilitados durante pruebas.

Diagnóstico avanzado de reguladores, incluyendo la validación y descarte de U13_X (otro PWM crítico).

Todo esto lo estoy desarrollando porque he analizado la estructura del nuevo modelo y he detectado muchas similitudes con las arquitecturas actuales. Esta guía es solo una parte de un trabajo más amplio que estoy documentando y perfeccionando, con el objetivo de aportar herramientas prácticas y confiables para el diagnóstico.

Espero que esta información sea útil y que sirva como base para seguir mejorando los procesos de análisis y reparación.